Hranili bomo podatke (AWS, Azure, Oracle, IBM, Alibaba, ...)

- S3

  - bucket (vedro)

    - objekte (slike, datoteke (index.html)

    - statične spletne strani

    - GUI (da lahko lažje, varno, upravljate z datotekami)

- EBS (EC2)

  - virtualni računalnik (EC2)

  - virtualni disk (vdi , EBS)

    - OS (debian)

- PB (EC2)

  - relacijsko PB  (mariadb, mysql)

    - tabel (stolpce, vrstic)

  - EC2 (računalnik OS, namesti, konfigirirati, ...)

    - namestili podatkovni strežnik (mariadb)

    - ustvarili eno ali več PB

      - tabele

        - vstavili podatke

        - iskali podatke

  - RDS

Omrežju

- VPC (vitual private cloud()

- Subnet (podomrežja)

- internet gateway

- security groups

- route table

ZAKAJ?

- zato da naredimo varen (da je manjša verjetnost, da pride nepooblaščena oseba do naših podatkov)in zanesljiv sistem (da je čim manjša možnost izgube podatkov - zaradi izpada elektirke, omrežne težave, nedelovanja - AM, CPU, diska, ...).

Cilj:

- spletno rešitev

- spletno aplikacijo, ki bo hranila podatke v PB

  - SQL

  - HTML

  - CSS

  - PHP

- naša aplikacija bo omogočala vstavljanje podaktov o osebah

- izpis podatkov o osebah, ki smo jih vstavili (študenti, ki obiskujejo predmet Računalništvo v oblaku)

- varno, zanesljivo

- ustvari nov in svoj strežnik za PB

  - namesti mariadb program

  - konfiguriraj program

  - ustvari PB AlmaMAter

  - ustvarili tabelo student (stveilka, ime, priimek)

  - v PB vstavili testne podatke (HeidiSQL, cmd)

- Ustvarili bomo VPC.

- Znotraj VPC dve podomrežji.

  - v eno pride EC2 z spletnim strežnikom - javno

    - javno omrežje naredimo tako, da

      - dodamo IGW

      - Routing table

      - Securit groupy

  - v drugo podatkovna baza - privatno

AWS

Kaj je AWS. Kako je zgrajen - fizično.

DATACENTER

- zgradba ali več večjih zgradb

- velika količina specialnega, naprednega, posebej namenske strežniške strojne opreme, ki je namenjena tamu, da dela na 100% zmogljivostih dan in noč, vse dni v letu.

- posebni električni dovodi (ogromne elektrike).

- UPS (neprekinjeno napajanje ob izpadu elektrike)

- hlajenje

- omrežje

- Vse skupaj je ne samo podvojen, ampak potrojeno in še več.

- Specialna programska oprema.

- Tej množici naprav povezni v celoten sistem, rečemo datacenter.

VEČ podatkovni centir (data center) SO POVEZANI V AZ (aveliability zones)

- več podartkovnih centrov

- na majhnem geografskem območju

- povezanih v celoto

Več teh AZ opvezanih v celoto pa rečemo REGION (eu-frankfurt)

Ustvarimo VPC.

- določimo ime

- CIDR

CIDR

10.0.0.0/24

Moji računalniki bodo imeli ip naslove od 10.0.0.1 - 10.0.0.251

x.x.x.x   - 8 bitni . 8 bit . 8 bit . 8 bit = 32

x 0-255 - 8bitov

01101010 - 256 kombinacij

0 - 255

0 - naslov omrežja -rezerviran

255 - broadcast - rezerviran

254 - rezervirani naslovi

253 - rezervirani naslovi

252 - rezervirani naslovi

Kako sem dobil 24 (ZAKAJ?)

32 - 8 = 24

2na8 = 256 naslovov

Kakšne naslove bodo imeli moji računalnik:

10.0.0.231

10.0.0.25

10.0.0.0/16

32-16 = 16 = 2 x 8

10.0.0.0 - 10.0.255.255  to meni da bi lahko uporabili

Ustvarili Subnet

- dve enko veliki privatni omrežji

10.0.0.0 - 10.0.0.255

255/2= 128

10.0.0.0 - 10.0.0.127

10.0.0.128 - 10.0.0.255

Vsako bo imelo 128 naslovov od katerij jih lahko porabimo vse - 5

Koliko bitov potrebujemo za toliko naslovov? 2na7 = 128

Naša masko bo 32-7 =25

Prvi subnet CIDR : 10.0.0.0/25

Drugi subnet CIDR:10.0.0.128/25

Kako ustvario subnet

- novi subnet

- izberemo VPC, v katerem bomo ustvari podomrežje

- določimo naslovni prostor CIDR

- izberemo AZ

Security GROUP - požarni zid - varnostnik, ki spiušča ali zavrača zahteve glede na številko porta in IP naslov, od koder prihaja zahteva

- za Spletno stran (22 - SSH (putty, openSSH) in 80 - HTTP - protokol za spletne strani)

- za PB (2206 - mariadB dela na tem portu)

Kako naredimo:

- create SG

- pripni VPCju

- izberi Inbound rules

EC2 kreiramo z ustvarjenimi:

- vpc

- subnet

- SG

- key (naredimo novi)

Do EC2 ne moramo preko interneta , ke je naša EC2 instanca v privatnem omrežju.

Naredimo ga javnega:

Dodamo IGW.  Povežemo z VPC.

Dodamo Ruting table v VPC. Povežemo IGW z našim subnetom.

Elastic IP. Dodamo IP EC2 instanci.

Namestimo mariadb_server

sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt install mariadb_server

Preverimo, če je mariadb-serrver nameščen

apt list --instaled mariadb-server

Konfigurairamo server!

mariadb-secure-installation

sedaj se prijavimo in izdelamo nov PB z želenimi nastavitavmi.

Sedaj začnemo delati s PB. Pisati ukaze SQL.

mysql -u root -p -P 3306

-- kreiraj PB SHOW DATABASES; CREATE DATABASE AlmaMater; SHOW DATABASES; USE AlmaMater; -- kreiraj tabelo CREATE TABLE student ( stevilka INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, ime VARCHAR(30), priimek VARCHAR(30) ); -- vstavi podatke INSERT INTO student(ime,priimek) VALUES('Dejan','Maher'); INSERT INTO student(ime,priimek) VALUES('Maja','Stojan'); INSERT INTO student(ime,priimek) VALUES('Petra','Lajh'); -- izpiši podatke SELECT * FROM student;

Dajmo se na strežnik povezati še s HediSQL.

Pred tem naredimo noveg uporabnika na mysql.

CREATE USER 'dusan'@'%' IDENTIFIED BY 'dusan';

GRANT ALL ON *.* TO 'dusan'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

Omogočimo še prijavo iz vseh računalnikov. TO nastavitev bomo kanseje spremenili na sračiunalnik spletnega strežnika.

sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Spremeni na bind-address = 0.0.0.0

Restartaj server

sudo systemctl restart mariadb-server